ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДВОРНИКА ТОИ Р-95120-008-95 1. Общие требования безопасности 1.1. К работе в качестве дворника допускаются мужчины и женщины. 1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит: стажировку; проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 1 3. Во время работы работник проходит периодический медицинский осмотр в сроки, установленные органами здравоохранения. Повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте работник должен получать один раз в 6 месяцев. 1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы, перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складируемой тары; пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента; физические перегрузки). 1.5. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный—на 12 месяцев; фартук хлопчатобумажный с нагрудником ГОСТ 12.4.029-76—на 12 месяцев; рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75—на 2 месяца; перчатки резиновые—дежурные; Зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке в зависимости от климатических поясов—на 18—36 месяцев; валенки—в зависимости от климатических поясов—на 24— 48 месяцев; галоши на валенки—на 24 месяца; В остальное время года дополнительно: плащ непромокаемый—на 36 месяцев. 1.6. Для обеспечения пожаро—и взрывобезопасности не курить и не пользоваться открытым огнем у колодцев (канализационных, газовых и др.), возле помещений, где хранятся огнеопасные материалы, и мусорных баков. 2. Требования безопасности перед началом работы 2.1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач, отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов. Убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т.п.). 2.2. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, поливочные шланги и т. п.). 3. Требования безопасности во время работы 3.1. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5—7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета. 3.2. Производить уборку территории предприятия, стоя лицом к встречному транспорту. 3.3. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время его проезда. 3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток уборку производить при включенном наружном освещении. 3.5. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу пешеходам. 3.6. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач. 3.7. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков. 3.8. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об этом администрации предприятия. 3.9. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком. 3.10. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место. 3.11. При спуске снега в открытый колодец ливневой канализации установить предупреждающий знак "Осторожно! Прочие опасности", а ночью или в пасмурные дни на месте знака установить красный фонарь. 3.12. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки. 3.13. При уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости. 3.14. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых перчатках. 3.15. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой. 3.16. Работнику не разрешается: работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток); оставлять инструмент на проезжей части. 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 4.1. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду. 4.2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки. 5. Требования безопасности по окончании работы 5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места. 5.2. Очистить бачки и ведра для пищевых отходов и мусора, произвести их санитарную обработку. 5.3. Убедиться, что вентили на поливочных крапах закрыты.